Aula Prática 03

Título: Polarização do Transistor Bipolar de Junção (TBJ) e sua utilização como Chave.

Ambiente de Aprendizagem: Laboratório de Eletrônica, CIMATEC 2, 1º andar.

1. Objetivo: Analisar circuitos CC com Transistores Bipolares de Junção (TBJ).

2. Materiais e Equipamentos:

- Bancada de Ensaios Equipada com Régua para Tomadas

- Fonte de Alimentação

- Gerador de Funções

- Osciloscópio

- Multímetro Digital

- Software Simulador de Circuitos Eletrônicos (p. ex. Proteus, Multisim)

- Matriz de Contatos (Protoboard)

- Fios para Montagem

- Componentes Eletrônicos

  - 1 diodo 1N4007

  - 1 transistor BC 548

  - 1 transistor BD135/137/139

  - 1 resistor 1,8 k 1/8 W

  - 1 resistor 470 k 1/8 W

  - 1 resistor 1,5 k 1/8 W

  - 1 resistor de 680 k

  - 1 cooler (ventoinha/ventilador de gabinetes de computador)

  - 1 resistor 680  ¼ W

  - 1 resistor 100 k 1/8 W

  - 1 interruptor “push-button” (tact-switch)

3. Procedimentos:

- Polarização do transistor

| - Montar o circuito mostrado na Figura 1. |  |
| --- | --- |
|  | Figura 1. Polarização do TBJ. |

  - Medir os valores das grandezas VB, VC, VE, VBE, IE, IC, IB, α e β (as correntes devem ser medidas de forma indireta).

  - Alterar o valor de R3 para 680 k e observar e justificar as mudanças nas grandezas medidas anteriormente.

- Transistor como chave

  - Montar o circuito da Figura 2.

Figura 2. TBJ como chave.

  - Observar o comportamento do circuito ao apertar o botão. Medir as grandezas VB, VC, VE, VBE