Aula Prática 04

Título: Amplificadores de Pequenos Sinais.

Ambiente de Aprendizagem: Laboratório de Eletrônica, CIMATEC 2, 1º andar.

1. Objetivo: Desenvolver as seguintes habilidades:

- Polarizar o “Transistor bipolar de Junção” (TBJ), tipo “NPN”.

- Projetar amplificadores para pequenos sinais utilizando transistores.

- Análise do comportamento do amplificador perante variações dos parâmetros

- Obter características CC de um TBJ NPN.

- Projetar um amplificador de tensão em “Emissor-Comum” com especificações dadas.

- Comparar as características de CA das três (03) configurações básicas.

2. Equipamentos e Materiais:

- Bancada de ensaios equipada com régua para tomadas;

- Gerador de Funções;

- Osciloscópio;

- Multímetro Digital;

- Software Simulador de Circuitos Eletrônicos (p. ex. Proteus, LTSpice);

- Matriz de Contatos (Protoboard)

- Fios para montagem

- Componentes eletrônicos:

  - 8 resistores: 4,7 k, 1,5 k, 330 , 470 , 270 , 10  e 2 de 220 , todos de 1/8 W.

  - 3 capacitores: 2 de 100 F e 1 de 1000 F (mínimo 20 V)

  - 1 transistor bipolar de junção (TBJ) do tipo NPN: “BC547”

3. Procedimentos:

- Monte o circuito apresentado na Figura 1:

Figura 1. Polarização do TBJ.

- Realizar as conexões necessárias, conforme orientações na Tabela 1, para se obter cada uma das configurações do amplificador de pequenos sinais: “Emissor-Comum (EC)”; “Base-Comum (BC)”; e “Coletor-Comum (CC)”.

| Tabela 1. Configurações do TBJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuração | Ligação | RG | RL | vg [mVpp] | vi [mVpp] | vo [mVpp] |
| EC | B: vi(t); C: vo(t) | 220 | Aberto |  |  |  |
|  | E: GND |  | 270 |  |  |  |
| BC | E: vi(t); C: vo(t) | 10 | Aberto |  |  |  |
|  | B: GND |  | 270 |  |  |  |
| CC | B: vi(t); E: vo(t) | 470 | Aberto |  |  |  |
|  | C: GND |  | 10 |  |  |  |

Para cada uma das configurações amplificadoras básicas, realize as seguintes tarefas:

- Calcule teoricamente o ponto quiescente (ICQ e VCEQ) do transistor.

  - Monte o circuito e meça o ponto quiescente (ICQ e VCEQ) do transistor, verificando se está conforme a estimativa teórica (sempre meça o ponto “Q” sem sinal aplicado e aterrando o ponto “B”!!!).

  - Para cada configuração indicada na Tabela 1, ligue a entrada e a saída do amplificador conforme a figura do modelo linear e de acordo com as condições indicadas na Tabela 1. Utilize um sinal senoidal de 10 kHz no gerador e ajuste a amplitude do sinal de entrada de forma a obter o maior sinal possível na saída, sem distorção. Meça as grandezas solicitadas e complete a Tabela 1.

- Calcule os parâmetros do modelo do amplificador:

  - Com base nas medidas realizadas, estime os parâmetros do modelo linear para cada configuração amplificadora: “Ri”, “Ro” e “Av”.

  - Calcule estes mesmos parâmetros teoricamente, utilizando o modelo para pequenos sinais do TJB e os parâmetros típicos do manual para seu transistor e compare com o item anterior.

  - Analise o efeito do resistor “RG” na resistência de saída “Ro” da configuração CC (RG não tem função no amplificador. Foi acrescido apenas para permitir a medida da corrente de entrada).