Aula Prática 01

Título: Circuitos Retificadores.

Ambiente de Aprendizagem: Laboratório de Eletrônica, CIMATEC 2, 1º andar.

1. Objetivo: Analisar circuitos retificadores com diodos.

2. Materiais e Equipamentos:

- Bancada de Ensaios Equipada com Régua para Tomadas

- Gerador de Funções

- Osciloscópio

- Multímetro Digital

- Software Simulador de Circuitos Eletrônicos (p. ex. Proteus, Multisim)

- Matriz de Contatos (Protoboard)

- Fios para Montagem

- Componentes Eletrônicos

  - 4 diodos 1N4007.

  - 1 transformador 12+12 V

  - 1 capacitor 1 mF (mínimo 20 V)

  - 1 resistor 10 kW 1/8 W

3. Procedimentos:

- Montagem do circuito retificador de meia onda

  - Deve ser montado, na matriz de contatos, o circuito da Figura 1.

Figura 1. Circuito retificador de meia onda.

  - Utilizando osciloscópio, os alunos devem medir a forma de onda no resistor

  - Após a verificação da forma de onda, deve ser acrescentado o capacitor em paralelo com o resistor. Atenção para a ligação correta do capacitor devido à polarização.

- Montagem do circuito retificador de onda completa com tap central

  - Deve ser montado o circuito da Figura 2.

Figura 2. Circuito retificador de onda completa com tap central.

  - Utilizando osciloscópio, os alunos devem medir a forma de onda no resistor.

  - Após a verificação da forma de onda, deve ser acrescentado o capacitor em paralelo com o resistor. Atenção para a ligação correta do capacitor devido à polarização.

- Montagem do circuito retificador de onda completa com ponte de diodos

- Deve ser montado o circuito da Figura 3.

Figura 3. Circuito retificador de onda completa com ponte de diodos.

  - Utilizando osciloscópio, os alunos devem medir a forma de onda no resistor. Eles devem justificar a posição do nó GND no circuito.

  - Após a verificação da forma de onda, deve ser acrescentado o capacitor em paralelo com o resistor. Atenção para a ligação correta do capacitor devido à polarização.