Aula Prática 03

Título: Polarização do Transistor Bipolar de Junção (TBJ) e sua utilização como Chave.

Ambiente de Aprendizagem: Laboratório de Eletrônica, CIMATEC 2, 1º andar.

1. Objetivo: Analisar circuitos CC com Transistores Bipolares de Junção (TBJ).

2. Materiais e Equipamentos:

- Bancada de Ensaios Equipada com Régua para Tomadas

- Fonte de Alimentação

- Gerador de Funções

- Osciloscópio

- Multímetro Digital

- Software Simulador de Circuitos Eletrônicos (p. ex. Proteus, Multisim)

- Matriz de Contatos (Protoboard)

- Fios para Montagem

- Componentes Eletrônicos

  - 1 diodo 1N4007

  - 1 transistor BC 548

  - 1 transistor BD135/137/139

  - 1 resistor 1,8 k 1/8 W

  - 1 resistor 470 k 1/8 W

  - 1 resistor 1,5 k 1/8 W

  - 1 resistor de 680 k

  - 1 cooler (ventoinha/ventilador de gabinetes de computador)

  - 1 resistor 680  ¼ W

  - 1 resistor 100 k 1/8 W

  - 1 interruptor “push-button” (tact-switch)

3. Procedimentos:

- Polarização do transistor

- Montar o circuito mostrado na Figura 1

Valores medidos dos resistores

R1 = 2,966 kΩ

R2 = 2,176 kΩ

R3 = 460,3 kΩ

R′3 = 720 kΩ

Componentes utilizados na Figura 1, R1 = 3 kΩ, R2 = 2,2 kΩ e Q1 = BD139.

  - Medir os valores das grandezas VB, VC, VE, VBE, IE, IC, IB, α e β (as correntes devem ser medidas de forma indireta).

Medições com R3 = 470 kΩ

VB = 5,1 V

VC = 5,8 V

VE = 4,575 V

VBE = 0,618 V

IE = VE / R2 = 2,102 mA

IC = (12 − VC) / R1 = (12 – 5,8) / 2,966 kΩ = 2,090 mA

IB = (12 − VB) / R3 = (12 – 5,1) / 460,3 kΩ = 14,990 µA

α = β / (β + 1) = 0,993

β = IC / IB = 139,4

  - Alterar o valor de R3 para 720 k e observar e justificar as mudanças nas grandezas medidas anteriormente.

Medições com R3 = 720 kΩ

VB = 3,95 V

VC = 7,37 V

VE = 3,42 V

VBE = 0,61 V

IE = VE / R2 = 3,42 / 2,176 kΩ = 1,572 mA

IC = (12 − VC) / R1 = (12 − 7,37) / 2,966 kΩ = 1,561 mA

IB = (12 − VB) / R3 = (12 − 3,95) / 720 kΩ = 11,18 µA

α = β / (β + 1) = 0,993

β = IC / IB = 139,6

Com o aumento de R3 de 470 kΩ para 720 kΩ, a corrente de base diminui, pois IB = (12 − VB) / R3 passa de 14,99 µA para 11,18 µA. Como o transistor opera na região ativa, com IE menor a queda de tensão em R2 diminui e VE cai de 4,575 V para 3,42 V, e como VB = VE + VBE, a tensão de base cai de 5,1 V para 3,95 V. Consequentemente o valor de IC é menor, fazendo com que a queda de tensão em R1 também diminua, e VC sobe de 5,8 V para 7,37 V. A tensão VBE varia pouco, de 0,618 V para 0,61 V, estando dentro da tolerância esperada para uma junção de silício. Os parâmetros β (cerca de 140) e α (0,993) dependem do transistor e permanecem praticamente iguais, enquanto o ponto de operação se desloca e a tensão VCE passa de 1,23 V para 3,95 V.

Figura 1: Circuito proposto para a polarização do BD139.

Figura 2: Circuito montado na matriz de contatos.

- Transistor como chave

  - Montar o circuito da Figura 2.

Figura 3: TBJ como chave.

  - Observar o comportamento do circuito ao apertar o botão. Medir as grandezas VB, VC, VE, VBE

Chave fechada

VB = 0,758 V

VC = 0,016 V

VE = 0,006 V

VBE = 0,758 V

Figura 4: Montagem desligada do circuito TBJ como chave.

Figura 5: Montagem ligada do circuito TBJ como chave.